30.12.2019

2849

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Строителей, проездом Молодежным в городе Заречном                   Пензенской области

На основании статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом  26 части 1 статьи  2.1, статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г.Заречный Пензенской области», решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 24.12.2012 № 375 «Об утверждении правил землепользования и застройки закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области», протоколом публичных слушаний от 18.12.2019, заключением о результатах публичных слушаний от 18.12.2019, в целях обеспечения эффективного и рационального использования земель, на которые распространяются полномочия органов местного самоуправления г.Заречного Пензенской области по их управлению, Администрация ЗАТО г.Заречного Пензенской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Строителей, проездом Молодежным в городе Заречном Пензенской области (прилагается).

2. В течение семи дней с момента выхода настоящего постановления опубликовать его в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации г.Заречного в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Заречного С.А.Воронянского.

Приложение: на  17 л.

ИП Шлихтер М.В.

ОГРНИП  312583808700012

Свидетельство №3125838087000012 от 27 марта 2012

Заказчик – ООО «Ремстрой»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Дог.01.08.2019

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ограниченной улицами Ленина, Строителей, проездом Молодежным в городе Заречном Пензенской области

Раздел 1. Основная часть

(утверждаемая)

Раздел 1.2

Пояснительная записка

2019

- Состав проекта планировки и проекта межевания территории

Раздел 1. Основная часть (утверждаемая)

Раздел 1.1. Чертежи планировки территории

Раздел 1.2. Пояснительная записка

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории

Раздел 2.1. Графические материалы

Раздел 2.2. Пояснительная записка

Примечания.

Результаты инженерных изысканий выполняются сторонней организацией и оформляются отдельно.

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия и зоны с особыми условиями использования территорий, в связи с чем соответствующие схемы не представлены.

Сведения о существующих красных линиях в сложившейся застройке не сохранились. Вновь созданные красные линии вдоль ул. Ленина и ул. Строителей установлены по внутренней границе существующих тротуаров.

2.  Состав раздела 1. Основная часть

Раздел 2.1. Графические материалы

Лист 1. План планировки территории. М 1:2000.

Лист 2. Чертеж межевания территории (начало). М 1:2000.

Лист 3. Чертеж межевания территории (окончание). М 1:2000.

Лист 4. Чертеж межевания красных линий. М 1:2000.

Раздел 2.2. Пояснительная записка

| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории |
| --- | --- |
| 2 | Плотность и параметры застройки территории |
| 3 | Характеристики объектов капитального строительства |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами |
| 6 | Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами |
| 7 | Положение об очередности планируемого развития территории |
| 8 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. Сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд |

3.  Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки и межевания решены следующие градостроительные задачи:

- Определена возможность застройки двух участков в микрорайоне №4, один из которых свободный от застройки, другой освобождается в результате планируемого сноса существующего малоэтажного здания.

- Предусмотрена реконструкция проездов в зоне существующей застройки с приведением к нормативным противопожарным требованиям  их ширины и отступа от  зданий, устройством тротуаров и заменой гостевых автостоянок на автостоянки для инвалидов.

- Запланирована реконструкция существующего школьного спорт ядра  с созданием микрорайонного центра для активного отдыха, физкультуры и спорта.

- Устранен дефицит парковочных мест на автостоянках для жителей существующей застройки микрорайона. Население на территории проектирования обеспечено нормативным количеством машино-мест на автостоянках за счет строительства открытых автостоянок вдоль проезда Молодежный, подземных - под проездом и открытой автостоянки на существующем неиспользуемом участке с кадастровым номером :101 за пределами границы проектирования, но в пределах радиуса доступности.

- Вдоль проезда Молодежный предусмотрена прогулочная озелененная аллея с велодорожкой.

- Устранен дефицит мест в ДОУ № 18 за счет размещения детского мини-сада на 34 места на первом этаже проектируемого жилого дома №2.

- Предлагается устранение дефицита мест в школе №222 за счет ее реконструкции с увеличением вместимости на 121 мест. Возможные варианты реконструкции: пристрой или частичная надстройка 4 этажа. Площадь участка школы имеет избыточные резервы и позволяет осуществить реконструкцию с увеличением вместимости без нарушения нормативов.

4.  Плотность и параметры застройки территории

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | га | 15,57 |  |
| 2 | Площадь зарегистрированных (существующих) земельных участков, в том числе: | га | 10,131 |  |
| 3 | в границах проектирования | га | 9,693 |  |
| 4 | вне границ проектирования (кад. номер :101) | га | 4,382 |  |
| 5 | Площадь формируемых земельных участков | га | 3,016 |  |
| 6 | Площадь изменяемых земельных участков | га | 1,310 |  |
| 7 | Площадь застройки всего, в том числе: | га | 2,400 | 110% |
| 8 | площадь застройки существующих объектов | га | 2,173 | 100% |
| 9 | площадь застройки нового строительства | га | 0,227 |  |
| 10 | Коэффициент застройки (проектный) | - | 0,15 |  |
| 11 | Площадь зданий всего, в том числе: | кв.м | 113920 | 131% |
| 12 | площадь зданий существующих объектов | кв.м | 86680 | 100% |
| 13 | площадь зданий нового строительства | кв.м | 27240 |  |
| 14 | Коэффициент плотности застройки (проектный) | - | 0,73 |  |
| 15 | Численность населения всего, в том числе: | чел | 2693 | 129% |
| 16 | в существующей застройке | чел | 2086 | 100% |
| 17 | в планируемой застройке | чел | 607 |  |
| 18 | Плотность населения (проектная) | чел/га | 173 |  |

5.  Характеристики объектов капитального строительства (будут уточнены на последующих стадиях разработки поектов)

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Дом №1 | Дом №2 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер земельного участка | - | :35 | :3647 | - |
| 2 | Количество зданий | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Этажность | эт. | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| 4 | Площадь застройки | кв.м | 1135 | 1135 | 2270 |
| 5 | Площадь дома | кв.м | 13620 | 13620 | 27240 |
| 6 | Общая площадь квартир | кв.м | 9240 | 8980 | 17710 |
| 7 | Количество квартир | кв. | 140 | 136 | 276 |
| 8 | Количество жителей при норме 30 кв.м/чел | чел. | 308 | 299 | 607 |

6.  Объекты социальной инфраструктуры, необходимые  для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическая заполняемость |  | Необходимо дополнительно |  | Планируется при реконструкции школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | недо-статок | избы-ток | для новых домов | всего |  |
| 1 | Места в ДОУ №18 | мест | - | 10 | 24 | 24 | - |
| 2 | Места в ДОУ №19 | мест | - | 35 |  |  | - |
| 3 | Места в школе №222 | мест | 54 | - | 67 | 121 | 121 |

В радиусе пешеходной доступности 300 м находятся два детских сада: №18 и №19.

Существующие магазины,  торговый центр и дом культуры находятся в пределах радиуса пешеходной доступности на территории проектирования или граничат с ней и не нуждаются в расширении.

7.  Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами

Для обеспечения жителей парковочными местами для постоянного хранения автомобилей за пределами участков жилых домов проектом предлагается использовать потенциальные возможности проезда Молодежный, а именно:

- на первых этапах реализации проекта разместить вдоль проезда открытые автостоянки с соблюдением санитарных разрывов от окон домов и участков школы и детского сада;

- на последнем этапе реализации проекта под проездом построить подземную автостоянку.

Количество парковочных мест на проектируемой территории распределяется следующим образом:

- 83 м/мест – для инвалидов на участках существующих домов;

- 20 м/мест – для инвалидов на участках планируемых домов;

- 174 м/мест – открытые вдоль проезда Молодежный;

- 60 м/мест  -  в карманах вдоль ул. Ленина;

- 110 м/мест – на участке с кадастровым номером :101;

- 310 – 450  -  в подземной автостоянке  (вместимость в зависимости от планировочного решения - из трех отсеков или одного);

- 93 м/места  - для временного хранения в зоне объектов культуры и торговли.

Сравнение нормативных показателей и данных проекта приведено в таблице.

| № | Наименование объекта | Количество м/мест для постоянного хранения |  |  | Количество м/мест для инвалидов** |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма* |  | проект | норма | проект |  |
| 1 | Существующая застройка | 477 | 643 | 654 | 79 | 83 | +15 |
| 2 | Планируемые жилые дома | 166 |  |  | 20 | 20 |  |
| 3 | Общественные здания | 119 |  | 90 | 12 | 10 | -31 |

*) - норма равна 0,84 м/места на 1 квартиру, уменьшенная на 20% в связи с нахождением в радиусе 500 м нескольких гаражно-строительных кооперативов;

*)  -  парковочные места для автомобилей инвалидов размещены возле существующих домов на месте бывших гостевых автостоянок, как правило, вдоль проездов с учетом требуемой ширины проезда 3,5 м.

Имеющийся недостаток машиномест на автостоянках в районе торгового центра должен быть устранен правообладателями недвижимости при очередной реконструкции путем устройства подземной автостоянки в пределах существующих участков.

8.  Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства и сохранения фактических показателей обеспеченности территории данными объектами

Сводная таблица укрупнённых расчетных показателей

инженерно-технического обеспечения территории проектирования

(без существующих нагрузок)

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление | м3/сут | 165,3 |
| 2 | Водоотведение | м3/сут | 165,3 |
| 3 | Расход тепла | МВт | 98,99 |
| 4 | Расчетная мощность | кВт | 488,2 |

8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения объектов служит водопровод, проложенный от местной сети. Для наружного пожаротушения принято: количество пожаров 1, расход 25 л/с, для внутреннего пожаротушения: струй 1, расход 2,5 л/с. Продолжительность пожара 3 часа. Расчетный расход воды на тушение пожара учтен в общем расчете расходов ХВС. Потребность в воде составляет 165,3 м3/сут для суток максимального водопотребления. Вопросы перекладки, выноса или замены существующих коммуникаций и трассировки новых сетей при строительстве подземных автостоянок будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Сводная таблица показателей водопотребления

| № | Объекты | Количество потребите-лей, чел. | Нормы расхода воды в средние сутки, м3/сут | Расчетное среднесуточ-ное водопотребление, м3/сут | Расходы (мах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/час | л/с |
| 1 | Дом №1 | 308 | 0,20 | 77 | 92,4 | 6,01 | 1,67 |
| 2 | Дом №2 | 343 | 0,22 | 85,73 | 102,9 | 6,69 | 1,86 |
| ИТОГО (новое строи-тельство) |  | 651 |  | 162,73 | 165,3 | 12,7 | 3,53 |

8.2. Водоотведение

Сточные воды от объектов отводятся по существующим внутриквартальным сетям с последующим отводом на городские очистные сооружения. Точки подключения к канализационной сети расположены в границах территории проектирования.

Вопросы перекладки, выноса или замены существующих коммуникаций и трассировки новых сетей при строительстве подземных автостоянок будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Сводная таблица показателей водоотведения

| № | Объекты | Количество потребителей, чел. | Нормы расхода воды в средние сутки, м3/сут | Расчетное среднесуточн. водопотребле-ние, м3/сут | Расходы (мах) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/час |
| 1 | Дом №1 | 308 | 0,20 | 77 | 92,4 | 6,01 |
| 2 | Дом №2 | 299 | 0,19 | 74,8 | 89,7 | 6,69 |
| ИТОГО (новое строи-тельство) |  | 607 |  | 151,8 | 182,1 | 11,8 |

8.3. Электроснабжение

Расчет нагрузок электроснабжения проектируемой территории разработан в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Для покрытия электрических нагрузок объектов предусматривается строительство одной двухтрансформаторной подстанции ТП-8/0,4 кВ и использованием существующей РТП.

Трассы, длины, марки и сечения кабелей, а также перенос сетей уточняются на последующих стадиях.

Расчет электрических нагрузок по объектам нового строительства

| № п/п | Наименование потребителя | Количество | Удельная нагрузка Руд, кВт/кв | Установочная мощность Руст, кВт | Коэффициент спроса Кс | Расчетная нагрузка Рр, кВт | Коэффициент участия в максимуме Ку | Расчетная нагрузка с учетом Ку, кВт | Расчетная нагрузка на ТП с учетом Ку, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-секционный 9-13эт. жилой многоквартирный дом № 1 с эл.плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квартир, шт | 140 | 1,47 |  |  | 205,8 | 1 | 205,8 |  |
| 2 | Лифты, по 8,5 кВт | 5 |  | 42,5 | 0,6 | 25,5 | 0,9 | 22,95 |  |
| 3 | Сантехническое оборудование |  |  |  |  | 14 | 0,9 | 12,6 |  |
| 4 | Итого: по жилому дому № 1 |  |  |  |  |  | 1 | 241,4 | 241,4 |
|  | 3-секционный 9-13эт. жилой многоквартирный дом № 2 с эл.плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество квартир, шт | 136 | 1,47 |  |  | 200 | 1 | 200 |  |
| 6 | Лифты, по 8,5 кВт | 5 |  | 42,5 | 0,6 | 25,5 | 0,9 | 22,95 |  |
| 7 | Сантехническое оборудование |  |  |  |  | 14 | 0,9 | 12,6 |  |
| 8 | Итого: по жилому дому № 2 |  |  |  |  |  |  | 235,6 | 235,6 |
| 9 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Итого на ТП-1 |  |  |  |  |  |  |  | 482 |
|  | при трансформа-торах 2х400 Кз= |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |

8.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых многоэтажных жилых домов №1 и №2 планируется от существующих тепловых источников с подключением к внутриквартальной сети. Расчет нагрузок выполнен согласно СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Сводная таблица показателей теплоснабжения

| № п/п | Объекты | Этажность | Площадь общая, тыс.кв.м | Расчетный расход теплоты на теплоснабжение МВт | Расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт | Расчетный расход теплоты на горячее водоснабжение, МВт | Общий расчетный расход теплоты, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом №1 | 9-13 | 9240 | 0,38 | - | 0,113 | 0,49 |
| 2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом №2 | 9-13 | 8980 | 0,37 | - | 0,11 | 0,48 |
|  | Итого: |  |  | 0,75 | - | 0,223 | 0,97 |

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление, вентиляцию и среднечасовому расходу тепла на горячее водоснабжение согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Тепловые показатели планируемых жилых домов определены по аналогам.

Приготовление горячей воды предусмотрено  с помощью пластинчатых водоподогревателей, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов.

Вопросы перекладки, выноса или замены существующих теплосетей и трассировки новых теплосетей при строительстве подземных автостоянок будут решаться на последующих стадиях проектирования.

8.5. Газоснабжение

Так как этажность планируемых жилых домов составляет 9-13 этажей и подача газа низкого давления на такую высоту невозможна,  в кухнях квартир предусмотрены электроплиты. В связи с этим газоснабжение домов не предусмотрено.

В случае принятия решения об устройстве газовых крышных котельных на схеме сетей (лист 4) показана возможная трассировка газопровода среднего давления.

8.6. Системы связи

Система связи планируемой территории обеспечивает предоставление следующих услуг связи:

- телефонную связь;

- интернет;

- канал связи обеспечивающий нужды МВД и МЧС.

Телефонная связь объектов, расположенных на территории проектирования, предусмотрена от существующего пункта связи (ул. Озерская, 20).

9.  Положение об очередности планируемого развития территории

Схема очередности планируемого развития территории в границах проекта планировки следующая приведена в таблице.

| № этапа | Содержание этапа | Источник финансиро-вания и срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Снос существующего неэксплуатируемого двухэтажного здания на участке с кадастровым номером :35. Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома №1 | 2020-21 застрой-щик |
| 2 этап | Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома №2 на участке с кадастровым номером :3647. Реконструкция спортядра на участке с кадастровым номером :3646 Реконструкция проезда Молодежный | 2021-23 застрой-щик |
| 3 этап | Реконструкция школы № 222 | 2021-22 бюджет |
| 4 этап | Реконструкция территории существующей застройки | 2023-24 бюджет |
| 5 этап | Строительство подземной автостоянки под проездом Молодежный | *) прим. |

*) Строительство подземной автостоянки под проездом Молодежный должно быть приурочено к началу освоения территориальной зоны Ж6 под строительство жилья со сносом боксовых гаражей. Источник финансирования – застройщик территориальной зоны Ж6.

10. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Образуемые земельные участки

| Услов-ный номер | Пло-щадь, кв.м | Способ образования | Вид разрешенного использования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив наименования землепользова-ния по ВРИ для ЗУ | Регламентное описание норматива ВРИ | Код класси-фикатора ВРИ ЗУ |
| :ЗУ 1 | 1729 | Из территории общего пользования | Многоэтажная застройка (высотная) | Благоустройство и озеленение участка | 2.6 |
| :ЗУ 2 | 8872 | Из территории общего пользования | Многоэтажная застройка (высотная) | Благоустройство и озеленение участка, строительство и обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. | 2.6 |
|  |  |  | Благоустрой-ство территорий | Размещение декоративных, планировочных, технических и конструктивных устройств, конструкционных частей для озеленения, различных категорий оборудования, оформления, общедоступные объекты малых архитектурных форм, строений, имеющие статус некапитальный нестационарный | 12.0.2 |
| :ЗУ 3 | 20142 | Из территории общего пользования | Улично-дорожная сеть | Строительство и эксплуатация проездов, бульваров, придорожных стоянок. Благоустройство и озеленение придомовых территорий; | 12.0.1 |
|  |  |  | Объекты гаражного назначения | Отдельно стоящие гаражи и гаражные комплексы. Пристройки, в том числе подземного вида, предназначенные для хранения и стоянки автотранспорта. | 2.7.1 |
| :ЗУ 4 | 11568 | Из участка с кадастровым номером :3648 | Дошкольное, и среднее начальное общее образование | Размещение зданий с помещениями предназначенные для среднего общего образования | 3.5.1 |
| :ЗУ 5 | 765 | Из участка с кадастровым номером :3648 | Улично-дорожная сеть | Строительство и эксплуатация проездов | 12.0.1 |

*) – формулировка в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Земельные участки, у которых меняется вид разрешенного использования

| Кадастро-вый номер | Площадь, кв.м | Вид разрешенного использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | новый |
| :3647 | 6593 | Для размещения объектов физической культуры и спорта | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше, в том числе, с пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (код 2.6)* |

*) – формулировка в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования

| Условный номер | Площадь, кв.м | Планируемое использование |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ 2 | 8872 | Отнесение к территориям общего пользования предварительно благоустроенную и озелененную придомовую территорию |
| :ЗУ 3 | 20142 | Отнесение к территориям общего пользования предварительно благоустроенную и озелененную придомовую территорию с бульваром, автостоянками и подземными гаражами |
| :ЗУ 5 | 765 | Отнесение к территориям общего пользования предварительно благоустроенную и озелененную территорию с автодорогой |

Публичные сервитуты

| Условный номер | Площадь, кв.м | Планируемое использование |
| --- | --- | --- |
| :С 1 | 1508 | Для прокладки автодороги |

Координаты поворотных точек границ образуемых участков, сервитута и красных линий в системе координат МСК50 приведены на листах 2 – 4  Графических материалов Раздела 1.

Графические материалы